《计算机网络》实验指导书

实验一：网线制作& VLAN配置及协议分析

重庆大学计算机学院专业实验室

二零二三年九月

目录

1.	实验1 网线制作	1

1.1.	实验目标	1

1.2.	实验内容	1

1.2.1.	实验准备器材	1

1.2.2.	实验步骤	2

2.	实验2 配置VLAN	4

2.1.	实验目标	4

2.2.	实验内容	4

2.2.1.	实验组网图	4

2.2.2.	实验设备与版本	4

2.2.3.	实验过程	4

2.2.4.	实验中的命令列表	9

2.2.5.	思考题	10

3.	实验3 配置链路聚合	11

3.1.	实验目标	11

3.2.	实验内容	11

3.2.1.	实验组网图	11

3.2.2.	实验设备与版本	11

3.2.3.	实验过程	11

3.2.4.	实验中的命令列表	16

3.2.5.	思考题	16

4.	实验中可能出现的问题	17

文档版本	18

- 实验1 网线制作

  - 实验目标

- 掌握3种UTP线缆的制作。

- 了解3类UTP线缆的作用并能将其用于实际的网络组网。

- 了解与布线有关的标准与标准组织。

  - 实验内容

    - 实验准备器材

- RJ45卡线钳

- 水晶头

- 双绞线

- 寻线仪

    - 实验步骤

- 剥线：剥线的长度为13mm～15mm，不宜太长或太短。

- 理线：按顺序整理平，遵守规则，否则不能正常通信。

- 插线：穿分线模块，尽量推到底部； 一定要平行插入到线顶端，以免触不到金属片。

- 压线：压过的水晶头的金属脚比没压的要低。

- 检测：发射器和接收器两端的灯同时亮，且1-8号灯依次亮为正常。

- 实验2 配置VLAN

  - 实验目标

- 掌握VLAN（虚拟局域网）的基本工作原理及作用。

- 掌握Access链路端口和Trunk链路端口的基本配置。

  - 实验内容

    - 实验组网图

图 1-1  VLAN实验环境图

实验组网如图 1-1所示，图中E1/0/24改为E1/0/8。

    - 实验设备与版本

本实验所需主要设备器材如下表所示。

| 名称和型号 | 版本 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| LS-5130-30S-HI |  | 2 |  |
| PC |  | 4 |  |
| 第5类UTP以太网连接线 | -- | 5 |  |

    - 实验过程

- 实验任务一：配置Access链路端口

本实验任务通过在交换机上配置Access链路端口而使PC间处于不同VLAN，隔离PC间的访问，从而使学员加深对Access链路端口的理解。

实验步骤：

- 建立物理连接，查看配置信息

按照图 1-1进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备软件版本符合要求，所有配置为初始状态。如果配置不符合要求，请读者在用户模式下擦除设备中的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

[SWA] exit （退出系统视图）

<SWA> display version

<SWA> reset saved-configuration

<SWA> reboot

- 观察缺省VLAN

在交换机上查看VLAN，如下所示：

[SWA]display vlan

The following VLANs exist:

1(default)

[SWA]display vlan 1

VLAN ID: 1

VLAN Type: static

Route Interface: not configured

Description: VLAN 0001

Tagged   Ports: none

Untagged Ports:

GigabitEthernet1/0/1            GigabitEthernet1/0/2

GigabitEthernet1/0/3            GigabitEthernet1/0/4

GigabitEthernet1/0/5            GigabitEthernet1/0/6

GigabitEthernet1/0/7            GigabitEthernet1/0/8

GigabitEthernet1/0/9            GigabitEthernet1/0/10

GigabitEthernet1/0/11           GigabitEthernet1/0/12

GigabitEthernet1/0/13           GigabitEthernet1/0/14

GigabitEthernet1/0/15           GigabitEthernet1/0/16

GigabitEthernet1/0/17           GigabitEthernet1/0/18

GigabitEthernet1/0/19           GigabitEthernet1/0/20

GigabitEthernet1/0/21           GigabitEthernet1/0/22

GigabitEthernet1/0/23           GigabitEthernet1/0/24

GigabitEthernet1/1/1     GigabitGigabitEthernet1/1/2

GigabitEthernet1/1/3     GigabitGigabitEthernet1/1/4

[SWA]display interface GigabitEthernet 1/0/1

……

PVID: 1

Mdi type: auto

Port link-type: access

Tagged   VLAN ID : none

Untagged VLAN ID : 1

Port priority: 0

……

从以上输出可知，交换机上的缺省VLAN是VLAN 1，所有的端口处于VLAN 1中；端口的PVID是1，且是Access链路端口类型。

- 配置VLAN并添加端口

分别在SWA和SWB上创建VLAN 2，并将PCA和PCC所连接的端口GigabitEthernet1/0/1添加到VLAN 2中。

配置SWA：

[SWA]vlan 2

[SWA-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1

配置SWB：

[SWB]vlan 2

[SWB-vlan2]port GigabitEthernet 1/0/1

在交换机上查看有关VLAN 2的信息，如下所示：

[SWA]display vlan

The following VLANs exist:

1(default), 2

[SWA]display vlan 2

VLAN ID: 2

VLAN Type: static

Route Interface: not configured

Description: VLAN 0002

Tagged   Ports: none

Untagged Ports:

GigabitEthernet1/0/1

[SWB]display vlan

The following VLANs exist:

1(default), 2

[SWB]display vlan 2

VLAN ID: 2

VLAN Type: static

Route Interface: not configured

Description: VLAN 0002

Tagged   Ports: none

Untagged Ports:

GigabitEthernet1/0/1

- 测试VLAN间的隔离性

VLAN配置结束后，在PC上配置IP地址，通过ping命令来测试处于不同VLAN间的PC能否互通。

表 1-1 IP地址示例

| 设备名称 | IP地址 | 网关 |
| --- | --- | --- |
| PCA | 172.16.0.11/24 | -- |
| PCB | 172.16.0.22/24 | -- |
| PCC | 172.16.0.33/24 | -- |
| PCD | 172.16.0.43/24 | -- |

参考表 1-1，为PC配置IP地址。

注意：

表 1-1仅给出了各主机IP地址的示例，实验过程中每组学员需自定义IP，若和指导书相同，验收时会影响实验成绩。

配置完成后，在PCA上用Ping命令来测试到其它PC的互通性。其结果应该是PCA与PCB不能够互通，PCC和PCD不能够互通，这证明不同VLAN之间不能互通，连接在同一交换机上的PC被隔离了。同时，Vlan1下的两台主机可以互通，Vlan2下的两台主机不能互通，需要配置Trunk链路端口后才能互通。

- 实验任务二：配置Trunk链路端口

本实验任务是在交换机间配置Trunk链路端口，使得同一VLAN中的PC能够跨交换机访问。通过本实验，学员应该能够掌握Trunk链路端口的配置及作用。

实验步骤：

- 跨交换机VLAN互通测试

在实验任务一中，PCA和PCC都属于VLAN 2。在PCA上用Ping命令来测试与PCC能否互通。其结果应该是不能，如下所示：

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 172.16.0.33(PCC的ip)

Pinging 172.16.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 172.16.0.3:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PCA与PCC之间不能互通。因为交换机之间的端口GigabitEthernet 1/0/8是Access链路端口，且属于VLAN 1，不允许VLAN 2的数据帧通过。

若要想让VLAN 2数据帧通过端口GigabitEthernet 1/0/8，需要设置端口为Trunk链路端口。

以上步骤可能会用到以下命令：

[SWA] exit （退出系统视图）

<SWA> display version

<SWA> reset saved-configuration

<SWA> reboot

- 配置Trunk链路端口

在SWA和SWB上配置端口GigabitEthernet 1/0/8为Trunk链路端口。

配置SWA：

[SWA]interface GigabitEthernet 1/0/8

[SWA-GigabitEthernet1/0/8]port link-type trunk

[SWA-GigabitEthernet1/0/8]port trunk permit vlan all

配置SWB：

[SWB]interface GigabitEthernet 1/0/8

[SWB-GigabitEthernet1/0/8]port link-type trunk

[SWB-GigabitEthernet1/0/8]port trunk permit vlan all

配置完成后，查看VLAN 2信息：

<SWA>display vlan 2

VLAN ID: 2

VLAN Type: static

Route Interface: not configured

Description: VLAN 0002

Tagged   Ports:

GigabitEthernet1/0/8

Untagged Ports:

GigabitEthernet1/0/1

可以看到，VLAN 2中包含了端口GigabitEthernet 1/0/8，且数据帧是以带有标签（Tagged）的形式通过端口的。

再查看端口GigabitEthernet 1/0/24信息：

<SWA>display interface GigabitEthernet 1/0/8

…….

PVID: 1

Mdi type: auto

Port link-type: trunk

VLAN passing  : 1(default vlan), 2

VLAN permitted: 1(default vlan), 2-4094

Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q

……

从以上信息可知，端口的PVID值是1，端口类型是Trunk，允许所有的VLAN（1－4094）通过，但实际上是VLAN 1和VLAN 2能够通过此端口（因为交换机上仅有VLAN 1和VLAN 2）。SWB上VLAN和端口GigabitEthernet 1/0/8的信息与此类似，不再赘述。

- 跨交换机VLAN互通测试

在PCA上用Ping命令来测试与PCC能否互通。其结果应该是能够互通，如下所示：

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 172.16.0.33(PCC的ip)

Pinging 172.16.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.0.3:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

结果显示，配置Trunk链路端口后，跨交换机VLAN间能够互通。

    - 实验中的命令列表

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| display vlan | 显示交换机上的VLAN信息 |
| display interface [ interface-type [ interface-number ] ] | 显示指定接口当前的运行状态和相关信息 |
| display vlan vlan-id | 显示s交换机上的指定VLAN信息 |
| vlan vlan-id | 创建VLAN并进入VLAN视图 |
| port interface-list | 向VLAN中添加一个或一组Access端口 |
| port link-type{ access ¦ hybrid ¦ trunk } | 设置端口的链路类型 |
| port trunk permit vlan { vlan-id-list ¦ all } | 允许指定的VLAN通过当前Trunk端口 |
| undo 命令 | 撤销命令 |

    - 思考题

- 在实验任务二中，还可以使用哪种链路端口类型而使交换机端口E1/0/8允许VLAN 2的数据帧通过？

答：可以使用Hybrid链路端口。

- 在实验任务二中，如果配置SWA的端口E1/0/8为Trunk类型，PVID为1，SWB的端口E1/0/8为Access类型，PVID也为1，则PCB与PCD能够互通吗？

答：可以。链路端口类型只定义了数据帧进入和离开端口时的行为。交换机并不知道也不关心对端端口的链路类型。

- 实验3 配置链路聚合

  - 实验目标

- 了解以太网交换机链路聚合的基本工作原理。

- 掌握以太网交换机静态链路聚合的基本配置方法。

- 熟悉网络协议分析软件Wireshark的使用。

  - 实验内容

    - 实验组网图

图 2-1  VLAN实验环境图

实验组网如图 2-1所示，图中E1/0/24改为E1/0/8，E1/0/23改为E1/0/7。

    - 实验设备与版本

本实验所需主要设备器材如下表所示。

| 名称和型号 | 版本 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| LS-5130-30S-HI |  | 2 |  |
| PC |  | 2 |  |
| 第5类UTP以太网连接线 | -- | 4 |  |

    - 实验过程

- 实验任务一：交换机静态链路聚合配置

本实验任务通过在交换机上配置静态链路聚合，使学员掌握静态链路聚合的配置命令和查看方法。同时，通过断开聚合组中的某条链路并观察网络连接是否中断，来加深了解链路聚合所实现的可靠性。

实验步骤：

- 建立物理连接

按照图 2-1进行连接，并检查设备的软件版本及配置信息，确保各设备软件版本符合要求，所有配置为初始状态。如果配置不符合要求，请读者在用户模式下擦除设备中的配置文件，然后重启设备，以使系统采用缺省的配置参数进行初始化。

以上步骤可能会用到以下命令：

<SWA> display version

<SWA> reset saved-configuration

<SWA> reboot

注意：

如果建立物理连接后，交换机面板上的端口LED不停闪烁，且Console口对配置命令无响应，则很可能是广播风暴导致。如有此情况，请断开交换机间的线缆，配置完成后再连接。

- 观察缺省VLAN

链路聚合可以分为静态聚合和动态聚合，本实验任务是验证静态聚合。首先在系统视图下创建聚合端口，然后把物理端口加入到聚合组中。

配置SWA：

[SWA] interface bridge-aggregation 1

[SWA-bridge-aggregation] port link-type trunk

[SWA-bridge-aggregation] port trunk permit vlan all

[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/7

[SWA-GigabitEthernet 1/0/7] port link-type trunk

[SWA-GigabitEthernet 1/0/7] port trunk permit vlan all

[SWA-GigabitEthernet 1/0/7] port link-aggregation group 1

[SWA] interface GigabitEthernet 1/0/8

[SWA-GigabitEthernet 1/0/8] port link-type trunk（已配置）

[SWA- GigabitEthernet 1/0/8] port trunk permit vlan all（已配置）

[SWA-GigabitEthernet 1/0/8] port link-aggregation group 1

配置SWB：

[SWB] interface bridge-aggregation 1

[SWB-bridge-aggregation] port link-type trunk

[SWB-bridge-aggregation] port trunk permit vlan all

[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/7

[SWB-GigabitEthernet 1/0/7] port link-type trunk

[SWB-GigabitEthernet 1/0/7] port trunk permit vlan all

[SWB--GigabitEthernet 1/0/7] port link-aggregation group 1

[SWB] interface GigabitEthernet 1/0/8

[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port link-type trunk（已配置）

[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port trunk permit vlan all（已配置）

[SWB-GigabitEthernet 1/0/8] port link-aggregation group 1

- 查看聚合组信息

分别在SWA和SWB上查看所配置的聚合组信息，正确信息应如下所示：

查看SWA：

[SWA]display link-aggregation summary

Aggregation Interface Type:

BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation

Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic

Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing

Actor System ID: 0x8000, 000f-e23e-f9b0

AGG         AGG       Partner ID               Select Unselect   Share

Interface   Mode                               Ports  Ports      Type

-------------------------------------------------------------------

BAGG1       S         none                     2      0          Shar

查看SWB：

[SWB]display link-aggregation summary

Aggregation Interface Type:

BAGG -- Bridge-Aggregation, RAGG -- Route-Aggregation

Aggregation Mode: S -- Static, D -- Dynamic

Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS -- Non-Loadsharing

Actor System ID: 0x8000, 000f-e24a-df50

AGG         AGG       Partner ID               Select Unselect   Share

Interface   Mode                               Ports  Ports      Type

-------------------------------------------------------------------

BAGG1       S         none                     2      0          Shar

以上信息表明，交换机上有一个链路聚合端口，其ID是1，组中包含了2个Selected状态端口，并工作在负载分担模式下。

- 链路聚合组验证

VLAN配置结束后，在PC上配置IP地址，通过ping命令来测试处于不同VLAN间的PC能否互通。

表 2-1 IP地址示例

| 设备名称 | IP地址 | 网关 |
| --- | --- | --- |
| PCA | 172.16.0.11/24 | -- |
| PCB | 172.16.0.22/24 | -- |

参考表 2-1，为PC配置IP地址。

注意：

表 2-1仅给出了各主机IP地址的示例，实验过程中每组学员需自定义IP，若和指导书相同，验收时会影响实验成绩。

配置完成后，在PCA上执行ping命令，以使PCA向PCC不间断发送ICMP报文。如下所示：

C:\Documents and Settings\Administrator>ping 172.16.0.22 -t（PCC的ip）

Pinging 172.16.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 172.16.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

…….

注意观察交换机面板上的端口LED显示灯，闪烁表明有数据流通过。将聚合组中LED显示灯闪烁的端口上电缆断开（即断开连接两个交换机的网线中的某一根），利用Wireshark观察PCA上发送的ICMP报文有无丢失。

正常情况下，应该没有报文丢失。无报文丢失说明聚合组中的两个端口之间是互相备份的。当一个端口不能转发数据流时，系统将数据流从另外一个端口发送出去。

注意：

如果在PCA上Ping 172.16.0.2 –t时出现“Request timed out.”，表明PCB无回应，需要检查PCB是否开启了防火墙或交换机配置是否有问题。

    - 实验中的命令列表

| 命令 | 描述 |
| --- | --- |
| interface bridge-aggregation interface-number | 创建聚合端口 |
| port link-aggregation group number | 将以太网端口加入聚合组中 |
| display link-aggregation summary | 查看链路聚合的概要信息 |
| undo 命令 | 撤销命令 |

    - 思考题

- 实验中，如果交换机间有物理环路产生广播风暴，除了断开交换机间链路外，还有什么处理办法？

答：可以在交换机上用命令stp enable来在交换机上启用生成树协议，用生成树协议来阻断物理环路。

- 实验中可能出现的问题

  - 连接没问题，但实验最后一步始终ping不通。

原因：主机用了双网线，容易导致主机识别IP有误。

解决办法：直接物理的拔掉另外一个网卡的连线，如下图所示。

所以建议大家：

（1）先进行网络配置

（2）ping命令测试网络连通性

（3）如果需要对网络配置需要进行修改的话，还需要把这个线连插上去。

当然如果实验时只用了2个电脑组网，则把这两个电脑对应的另外一个网卡的连线拔掉即可，使用第三个电脑进行网络配置和修改。

# 文档版本

| 日期 | 版本 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 2023.09 | 1.0 | 更新内容，统一格式 |